- Приложение 1 к постановлению

- от_______________№________

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- В ГРАНИЦАХ УЛИЦ:

- ПЯТИЛЕТКИ, ЛОСЕВСКАЯ, ТРАКТОРНАЯ

- Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОЛОЖЕНИЕ

- О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И О ХАРАКТЕРИТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

- СОДЕРЖАНИЕ

- Введение…………………………………………………………………………....2

- 1 Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения ………………..………………………………………...…....5

- 2 Положение о характеристиках планируемого развития территории…..7

3 Положение о характеристиках развития  систем социального и транспортного обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения, необходимых  для развития территории ………..………...8

Введение

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Настоящий проект планировки территории в границах улиц: Пятилетки, Лосевская, Тракторная, мр-н Слип, г. Рыбинск, Ярославской области   для расположения объекта основного вида разрешенного использования выполнен на основании следующих документов:

- Постановления  "О подготовке документации по планировке территории в границах улиц: Пятилетки, Лосевская, Тракторная"  Администрации городского округа города Рыбинска от 08.02.2012 г.  N362

- Технического задания Департамента архитектуры и градостроительства

- Задания на проектирование ООО «Управляющая компания «Дружба».

Проект планировки территории в границах улиц Пятилетки, Лосевская, Тракторная разработан с целью определения параметров возможного использования территории определенного генеральным планом городского округа г.Рыбинск, где предусмотрена детальная проработка использования данной территории.

В процессе проектирования предусматривается комплексный подход к решению градостроительных, социально-функциональных, экологических, инженерных, транспортных и других проблем развития среды рассматриваемого района в структуре города. Настоящий проект предлагает регенерировать сложившуюся среду данного участка – организовать перекресток улиц Лосевская и Пятилетки (в соответствии с генеральным планом города Рыбинск), расположить на территории объект основного вида разрешенного использования с благоустройством прилегающей территории, выполнить ремонт дорожного покрытия и организовать зеленую зону между домами 21,23 и улицей Пятилетки.

Данным проектом планировки решаются вопросы:

- определения функционального использования территории;

- границ земельных участков;

- размещения объекта основного вида разрешенного использования (магазина широкого ассортимента товаров повседневного спроса – торговый комплекс);

- параметры улиц, проездов, пешеходных зон;

- озеленение и благоустройство территории.

Проект выполнен с соблюдением:

- Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г., N190-ФЗ;

- Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г., N136-ФЗ;

- Регионального норматива градостроительного проектирования Ярославской области «Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области», утвержденными постановлением Администрации Ярославской области N33а от 13.02.2008 г.;

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СНиП 11-04-2003.

Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов и проектной документации:

- СП (Свод правил)  от 28.12.2010 №42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. №74;

- Генерального плана городского округа город Рыбинск (утвержден Решением Муниципального Совета от 02.04.2009 г  N320 );

- Правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск (утвержден Решением Муниципального Совета от 29.07.2010 г  N40).

- Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения

Архитектурно-планировочная организация территории в районе улиц Пятилетки, Лосевская, Тракторная соответствует общей планировочной структуре района «Слип».

Проектом планировки территории предусматривается дальнейшее развитие жилого квартала путем формирования зоны общественного обслуживания, организации озеленения и благоустройства прилегающей  территории, что является дальнейшим продолжением общей планировочной структуры района.

Главным планировочным акцентом проектируемой территории является зона общественного обслуживания с размещением в зоне Ж1  объекта основного вида разрешенного использования (магазина широкого ассортимента товаров повседневного спроса), который дополнит инфраструктуру района. Генеральный план участка решен в увязке с существующей и проектируемой застройкой и благоустройством, а также  решается в увязке с территориями соседних жилых домов. Благоустройством территории предусмотрено устройство подъездных дорог, организация парковой части: пешеходных дорожек, посадка деревьев и кустарников.

Основные планировочные решения по генеральному плану участка застройки объекта обусловлены назначением проектируемого объекта, местом участка в структуре застройки района, градостроительными, санитарными и противопожарными требованиями. Здание размещается с отступом от красной линии застройки улицы Пятилетки и не влияет, и не ухудшает показатели инсоляции и освещенности в жилых помещениях квартир соседних жилых домов.

Планировочная организация решена с учетом:

- обеспечения взаимосвязи пространств;

- устройства  перекрестка улиц Пятилетки и Лосевская;

- организация въезда и выезда с территории в увязке с прилегающими улицами;

- сохранения треугольника видимости на улицах, других условий безопасности дорожного движения;

- благоустройства территории;

- разделение зон движения транспорта и пешеходов;

- обеспечение подъезда к зданию пожарных машин и устройство круговых проездов с твердым покрытием;

- организация сбора ливневых и талых вод со всей территории;

- обеспечение свободного доступа населения к объекту основного вида разрешенного использования.

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проектируемая территория расположена в северо-восточной части города Рыбинска в микрорайоне «Слип» и ограничена улицами сложившейся сети и территориями:

с северной стороны – границей земельного участка жилых домов №21,23;

с восточной стороны – границей земельного участка  жилого дома №3а и нежилого дома №12;

с южной стороны – через улицу Пятилетки, границами земельных участков жилого дома №16;

с западной стороны – лесопарковая зона района.

Участок примыкает к красной линии по ул. Пятилетки.

Рельеф участка ровный,  высота стояния грунтовых вод - 0,1-0.2 м, произрастают кустарники, деревья. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 102,10 – 107,50 м.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемого участка | м2 | 33550 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 1305 |
| 3 | Площадь асфальтовых тротуаров, отмостки | м² | 5414 |
| 4 | Площадь асфальтовых покрытий проездов, временных автостоянок | м² | 9666 |
| 5 | Процент застройки | % | 4 |
| 6 | Площадь озеленения | м² | 17165 |
| 7 | Процент озеленения | % | 51 |
| 8 | Торговая площадь | м2 | 830 |
| 9 | Количество посещений магазина | чел/день | 1250 |
| 10 | Количество парковочных мест | м/место | 155 |

- Положение о характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Уровень развития улично-дорожной сети в пределах рассматриваемой территории является высоким, т.к. улица Пятилетки является основной магистралью Заволжского района:

- соединяет район «Слип» с центральной частью города;

- доступность частного сектора на окраине с центром;

- дорожная магистраль на пригородные направления Демино, Тутаев (правый берег), Ярославль.

Организация транспортно-пешеходного движения на проектируемой территории продиктована заложенной в генеральном плане транспортно-пешеходной структурой – устройством перекрестка улиц Лосевская и Пятилетки.

Дифференциация улиц и дорог по назначению предусматривает наличие:

- главных магистральных улиц (транспортно-пешеходной) шириной 8м (ул. Пятилетки, ул. Лосевская);

- жилой улицы шириной 6м (ул. Тракторная);

- проезды и подъезды к объекту основного вида разрешенного использования  шириной 5,5м;

- пешеходных дорожек.

Для размещения автомобилей в местах массового посещения (предприятие торговли)  предусмотрены открытые автомобильные стоянки. Расчет требуемого количества машино-мест для объекта основного вида разрешенного использования выполнен в соответствии с СП (Свод правил)  от 28.12.2010 №42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Схемой инженерной подготовки предложен ряд мероприятий, которые должны обеспечить микроклиматические и санитарные условия благоустройства, охраны и улучшения окружающей среды.

В результате анализа природных условий в целях повышения уровня благоустройства территории и в соответствии с принятым архитектурно-планировочным решением принят следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка территории

- организация поверхностного стока воды

- устройство уклонов с площадок для парковки автомобилей в сторону автомобильных дорог

- строительство и благоустройство дорог и тротуаров.

Проектным решением существующие магистральные сети инженерной инфраструктуры – водопровод, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, ливневая канализация сохраняются,  для организации объекта основного вида разрешенного использования не требуется подсыпка и срезка грунта, перенос сетей.

Для снабжения объекта основного вида разрешенного использования  инженерным оборудованием необходимы следующие сети: теплоснабжение, водопровод, канализация, электроснабжение, телефонизация. Для подключения объекта к сетям района подготавливается проектная документация в соответствии с техническими заданиями соответствующих служб города (МУП «Водоканал», МУП «Горэлектросеть») и согласовывается в установленном законодательством порядке.