Проект планировки территории в границах улиц: партизанская ул. – ул. новоселов - гражданская ул. – пр. серова

- Положения

- о размещении объектов капитального строительства местного значения,

- а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

Генеральный директор института                                              Клинкова Е.М.

Главный градостроитель института,

Коммерческий директор института			              Метейко Н.А.

Руководитель проекта

Архитектор		                                                                         Мельникова О.А.

Ответственный исполнитель                                                       Мироненко О.Ю.

Санкт-Петербург 2012 год

- Размещение объектов капительного строительства местного значения:

Планируется размещение:

- Общеобразовательной школы на 1100 мест;

- Двух дошкольных образовательных учреждений на 185 мест;

- Поликлиники на 300 посещений в смену.

- магистральной улицы общегородского значения  (пр. Серова) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 4,5 м;

число полос движения 4;

ширина пешеходной части тротуара-1,5 м.

- дублера по одну сторону от магистральной улицы общегородского значения  (пр. Серова) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 4,5; 3,5 м;

число полос движения - 1;

ширина пешеходной части тротуара-1,5м;

движение по дублеру – одностороннее

- улицы местного значения – улицы в жилой застройке (Баррикадная ул.) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 3 м;

число полос движения -  2;

ширина пешеходной части тротуара-1,5м.

- улицы местного значения – улицы в жилой застройке (Партизанская ул.) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 3 м;

число полос движения -  2;

ширина пешеходной части тротуара-1,5м.

- улицы местного значения – улицы в жилой застройке (ул. Новоселов) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 4 м;

число полос движения -  2;

ширина пешеходной части тротуара-1,5м.

- улицы местного значения - улицы в жилой застройке (продолжение Хасановской ул.) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 3 м;

число полос движения - 2;

ширина пешеходной части тротуара - 1,5м;

10.  стадиона

11. комплексной игровой и спортивной площадки для детей дошкольного и школьного.

Планируется прокладка:

1. сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль участка планируемой магистральной улицы общегородского значения пр. Серова; вдоль участка сохраняемой магистральной улицы районного значения Гражданской ул.; вдоль планируемых и сохраняемых улиц в жилой застройке: Партизанская ул., Баррикадная ул., ул. Новоселов;

2. сетей самотечной  хозяйственно-бытовой канализации вдоль сохраняемой магистральной улицы районного значения – Гражданской ул.; вдоль сохраняемых, реконструируемых и планируемых улиц в жилой застройке - Партизанская ул., Баррикадная ул., ул. Новоселов;

3. сетей газопровода среднего давления вдоль планируемого  и частично вдоль сохраняемого участка улицы в жилой застройки – Баррикадной улицы;

4. сетей газопровода низкого давления вдоль планируемых, сохраняемых и реконструируемых магистральных улиц – участка пр. Серова, Гражданская ул.; вдоль планируемых, сохраняемых и реконструируемых улиц и дорог местного значения: Партизанская ул., Баррикадная ул., участка ул. Новоселов, ул. Корнева;

5.   тепловых сетей вдоль планируемых и сохраняемых магистральных улиц: пр. Серова, Гражданская ул.; вдоль сохраняемых, реконструируемых и планируемых улиц в жилой застройке: Партизанская ул., Баррикадная ул., ул. Новоселов, ул. Корнева;

6. силового кабеля 6 кВ к планируемому РП от существующих кабелей 6 кВ, проходящих вдоль планируемой магистральной улицы - пр. Серова

7.  силовых кабелей 6 кВ от планируемого РП к планируемым ТП вдоль участка сохраняемой и реконструируемой магистральной улицы - Гражданская ул.;

8. силовых кабелей 6 кВ от планируемого РП к планируемым ТП вдоль сохраняемых, реконструируемых и планируемых улиц в жилой застройке: Баррикадная ул., ул. Корнева, ул. Макаровская, Хасановская ул., вдоль планируемых основных проездов;

9. сетей самотечной дождевой канализации  по всем сохраняемым, реконструируемым и планируемым магистральным улицам и  улицам и дорогам местного значения;

Планируется строительство:

1. ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 1, северо-восточнее зоны планируемого размещения двенадцатиэтажного многоквартирного дома;

2.  ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 2, юго-западнее зоны планируемого размещения дошкольного образовательного учреждения;

3. ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 3, западнее зоны планируемого размещения дошкольного образовательного учреждения;

4.  ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 7, северо-восточнее существующего девятиэтажного дома № 31;

5.  ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 9, южнее земельного участка №1;

6. РП 10(6)/6 кВ в квартале № 8, южнее зоны планируемого размещения девятиэтажного многоквартирного дома;

7.   ГРП в  квартале №1, у его северо-восточной границы.

8. ГРП в квартале №7, северо-восточнее существующего девятиэтажного дома № 31.

Планируется демонтаж:

1. ЦТП, располагаемого восточнее существующего девятиэтажного многоквартирного дома №32а по Баррикадной ул.

- Характеристика планируемого развития территории

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Площадь территории проектирования | га | 48,30 | 48,30 |
|  | площадь |  |  |  |
| 1 | Жилой застройки | га | 8,48 | 22,34 |
| 1.1 | индивидуальных жилых домов | га | 3,4 | 3,52 |
|  | двухэтажных многоквартирных домов | га | 0,32 | 0 |
| 1.2 | трехэтажных многоквартирных домов | га | 0 | 2,81 |
| 1.3 | пятиэтажных многоквартирных домов | га | 2,7 | 5,38 |
| 1.4 | многоквартирных домов переменной этажности (пять-девять этажей) | га | 0 | 2,54 |
| 1.5 | семиэтажных многоквартирных домов | га | 0 | 0,33 |
| 1.6 | многоквартирных домов переменной этажности (семь-девять этажей) | га | 0 | 2,15 |
| 1.7 | девятиэтажных многоквартирных домов | га | 2,06 | 3,42 |
| 1.8 | многоквартирных домов переменной этажности (девять-двенадцать этажей) | га | 0 | 0,75 |
| 1.9 | двенадцатиэтажных многоквартирных домов | га | 0 | 1,44 |
| 2 | Объектов транспорта | га | 0,21 | 0 |
| 2.1 | сооружений для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,21 | 0 |
| 3 | Учреждения системы социального обслуживания населения | га | 0,11 | 5,97 |
| 3.1 | дошкольные общеобразовательные учреждения на 185 мест | га | 0 | 1,51 |
| 3.2 | общеобразовательная школа на 1100 мест | га | 0 | 2,32 |
| 3.3 | поликлиника на 300 посещений в смену | га | 0 | 0,41 |
| 3.4 | бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений социального обслуживания населения | га | 0 | 0,62 |
| 3.5 | многоэтажный бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений социального обслуживания населения | га | 0 | 0,66 |
| 3.6 | автозаправочная станция | га | 0 | 0,21 |
| 3.7 | автомойка на два поста | га | 0 | 0,12 |
| 3.8 | учреждение социального обслуживания населения | га | 0,11 | 0,12 |
| 4 | Объектов инженерно-технического обеспечения | га | 0,6 | 0,21 |
| 4.1 | ТП 10(6)/0.4 кВ | га | 0,1 | 0,09 |
| 4.2 | ГРП | га | 0 | 0,07 |
| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| 4.3 | РП | га | 0 | 0,05 |
| 4.4 | ЦТП | га | 0,5 | 0 |
| 5 | Коммунально-складского назначения | га | 0,64 | 0 |
| 6 | Элементы озеленения и благоустройства | га | 0 | 0,82 |
| 6.1 | стадион | га | 0 | 0,75 |
| 6.2 | комплексные игровые и спортивные площадки для детей дошкольного и школьного возраста и площадки для отдыха взрослого населения | га | 0 | 0,07 |
| 7 | основных проездов и инженерных сетей | га | 0 | 2,18 |
| 8 | общего пользования (улично-дорожной сети, инженерных сетей и озеленения общего пользования) | га | 8,40 | 16,78 |
| 9 | не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 29,86 | 0 |
| II | Коэффициент застройки |  | 0 | 0,57 |
| III | Коэффициент плотности застройки |  | 0 | 2,43 |
| IV | Параметры застройки территории: |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилой застройки | га | 0 | 6,6 |
| 2 | Общая площадь объектов социального обслуживания населения | га | 0 | 3,1 |
| 3 | Общая площадь объектов транспорта | га | 0 | 0,61 |

- Характеристика планируемого жилищного строительства:

Планируется строительство:

1. трех индивидуальных жилых домов коттеджного типа;

2. двенадцати трехэтажных многоквартирных домов;

3. семи пятиэтажных многоквартирных домов;

4. трех многоквартирных домов переменной этажности

(пять-девять этажей)

5. одного семиэтажного многоквартирного дома;

6. трех многоквартирных домов переменной этажности

(семь-девять этажей)

7. четырех девятиэтажных многоквартирных домов;

8. одного многоквартирного дома переменной этажности

(девять-двенадцать этажей)

9. пяти двенадцатиэтажных многоквартирных домов;

В планируемых жилых домах может быть расселено  4248 человек.

Характеристика жилого фонда

| № | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 4 |
| 2 | Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда, общая площадь жилых домов / общая жилая площадь, в том числе: | тыс. м2 | 34,36/24,05 | 30,08/21,06 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | 100 | 88 |
|  |  | Кол-во домов | 45 | 41 |
| 3 | Общий объем убыли жилищного фонда, общая площадь жилых домов / общая жилая площадь, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 4,28/3,0 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | 0 | 12 |
|  |  | Кол-во домов | 0 | 4 |
| 3.1 | двухэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | - | 3,42 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 10 |
|  |  | Кол-во домов | - | 2 |
| 3.2 | индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | - | 0,86 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 2 |
|  |  | Кол-во домов | - | 2 |
| 4 | Общий объем нового жилищного строительства, общая площадь жилых домов / общая жилая площадь | тыс. м2 | 32,22/22,56 | 216,88/151,81 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 87,98 |
|  |  | Кол-во домов | 41 | 45 |
| 4.1 | индивидуальные жилые дома | тыс. м2 |  | 0,77 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0,31 |
|  |  | кол-во домов | - | 3 |
| № | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| 4.2 | трехэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 21,77 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 8,83 |
|  |  | кол-во домов | - | 12 |
| 4.3 | пятиэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 62,49 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 25,35 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 |
| 4.4 | семиэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 16,00 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 6,49 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
| 4.5 | многоквартирные домов переменной этажности (семь-девять этажей) | тыс. м2 |  | 19,66 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 7,98 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
| 4.6 | девятиэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 59,16 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 24 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 |
| 4.7 | двенадцатиэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 37,02 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 15,02 |
|  |  | кол-во домов | - | 6 |

Параметры планируемых жилых домов

| Характеристика планируемых объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № дома | Тип жилых домов | Количество домов | Площадь застройки | Кол-во жилых этажей | Общая площадь одного дома, м2 | Площадь встроенных помещений | Общая площадь квартир одного дома, м2 | Численность населения | Расчетная площадь образуемого земельного участка, м2 | Площадь образуемого земельного участка по проекту, м2 | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | строительный объем одного дома, м3 | Кол-во машино-мест | Кол-во квартир |
|  |  | Территория проекта планировки территории в границах улиц: Партизанская ул. – Гражданская ул. –пр. Серова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | многоквартирный пятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 2468 | 5 | 12340 | 740 | 6910 | 230 | 5976,43 | 11618,87 | 0,41 | 2,06 | 37020 | 49 | 115 |
| 2 | 1.1 | многоквартирный девятиэтажный дом | 1 | 460 | 9 | 4140 |  | 2576 | 86 |  |  |  |  | 12420 | 18 | 43 |
| 3 | 2 | многоквартирный дом переменной этажности со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже (7-9 эт.) | 1 | 1229 | 8 | 9832 | 492 | 6022 | 201 | 5416,80 | 9588,00 | 0,23 | 1,82 | 29496 | 43 | 100 |
| 4 | 2.2 | многоквартирный девятиэтажный дом | 1 | 460 | 9 | 4140 |  | 2576 | 86 |  |  |  |  | 12420 | 18 | 43 |

| № п/п | № дома | Тип жилых домов | Количество домов | Площадь застройки | Кол-во жилых этажей | Общая площадь одного дома, м2 | Площадь встроенных помещений | Общая площадь квартир одного дома, м2 | Численность населения | Расчетная площадь образуемого земельного участка, м2 | Площадь образуемого земельного участка по проекту, м2 | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | строительный объем одного дома, м3 | Кол-во машино-мест | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | многоквартирный пятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этажее | 1 | 1573 | 5 | 7865 | 629 | 4404 | 147 | 4397,65 | 7866,67 | 0,36 | 1,79 | 23595 | 31 | 73 |
| 6 | 3.3 | многоквартирный девятиэтажный дом | 1 | 460 | 9 | 4140 |  | 2576 | 86 |  |  |  |  | 12420 | 18 | 43 |
| 7 | 4 | многоквартирный пятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 1572 | 5 | 7860 | 629 | 4402 | 147 | 2773 | 5972,47 | 0,57 | 2,83 | 23580 | 31 | 73 |
| 8 | 5 | многоквартирный двенадцатиэтажный дом | 1 | 525 | 12 | 6300 |  | 4043 | 135 | 2547 | 3108,52 | 0,21 | 2,47 | 18900 | 29 | 67 |
| 9 | 6 | многоквартирный двенадцатиэтажный дом | 1 | 525 | 12 | 6300 |  | 4043 | 135 | 2547 | 2864,09 | 0,21 | 2,47 | 18900 | 29 | 67 |
| 10 | 7 | многоквартирный пятиэтажный дом дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 811 | 5 | 4055 | 324 | 2271 | 76 | 1431 | 3455,57 | 0,57 | 2,83 | 12165 | 16 | 38 |

| № п/п | № дома | Тип жилых домов | Количество домов | Площадь застройки | Кол-во жилых этажей | Общая площадь одного дома, м2 | Площадь встроенных помещений | Общая площадь квартир одного дома, м2 | Численность населения | Расчетная площадь образуемого земельного участка, м2 | Площадь образуемого земельного участка по проекту, м2 | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | строительный объем одного дома, м3 | Кол-во машино-мест | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8 | многоквартирный пятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 811 | 5 | 4055 | 324 | 2271 | 76 | 1431 | 3444,25 | 0,57 | 2,83 | 12165 | 16 | 38 |
| 12 | 9 | многоквартирный пятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 709 | 5 | 3545 | 284 | 1985 | 66 | 1251 | 2607,72 | 0,57 | 2,83 | 10635 | 14 | 33 |
| 13 | 10 | многоквартирный пятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 1572 | 5 | 7860 | 629 | 4402 | 147 | 4396 | 6007,65 | 0,36 | 1,79 | 23580 | 31 | 73 |
| 14 | 10.1 | многоквартирный девятиэтажный дом | 1 | 460 | 9 | 4140 |  | 2576 | 86 |  |  |  |  | 12420 | 18 | 43 |
| 15 | 11 | многоквартирный семиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 1574 | 7 | 11018 | 630 | 6611 | 220 | 5788 | 7512,83 | 0,27 | 1,90 | 33054 | 47 | 110 |
| 16 | 11.1 | многоквартирный девятиэтажный дом | 1 | 460 | 9 | 4140 |  | 2576 | 86 |  |  |  |  | 12420 | 18 | 43 |
| 17 | 12 | многоквартирный семиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 711 | 7 | 4977 | 284 | 2986 | 100 | 1881 | 3335,89 | 0,38 | 2,65 | 14931 | 21 | 50 |
| 18 | 13 | многоквартирный пятиэтажный дом | 1 | 460 | 5 | 2300 |  | 1288 | 43 | 811 | 1715,39 | 0,57 | 2,83 | 6900 | 9 | 21 |

| № п/п | № дома | Тип жилых домов | Количество домов | Площадь застройки | Кол-во жилых этажей | Общая площадь одного дома, м2 | Площадь встроенных помещений | Общая площадь квартир одного дома, м2 | Численность населения | Расчетная площадь образуемого земельного участка, м2 | Площадь образуемого земельного участка по проекту, м2 | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | строительный объем одного дома, м3 | Кол-во машино-мест | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 14 | многоквартирный двенадцатиэтажный дом | 1 | 525 | 12 | 6300 |  | 4043 | 135 | 2547 | 2797,38 | 0,21 | 2,47 | 18900 | 29 | 67 |
| 20 | 15 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 942 | 3 | 2826 |  | 1319 | 44 | 831 | 3786,02 | 1,13 | 3,40 | 8478 | 9 | 22 |
| 21 | 16 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 510 | 3 | 1530 |  | 714 | 24 | 450 | 1930,99 | 1,13 | 3,40 | 4590 | 5 | 12 |
| 22 | 17 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 510 | 3 | 1530 |  | 714 | 24 | 450 | 2128,02 | 1,13 | 3,40 | 4590 | 5 | 12 |
| 23 | 18 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 510 | 3 | 1530 |  | 714 | 24 | 450 | 1861,60 | 1,13 | 3,40 | 4590 | 5 | 12 |
| 24 | 19 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 510 | 3 | 1530 |  | 714 | 24 | 450 | 1878,06 | 1,13 | 3,40 | 4590 | 5 | 12 |
| 25 | 20 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 510 | 3 | 1530 |  | 714 | 24 | 450 | 2373,05 | 1,13 | 3,40 | 4590 | 5 | 12 |
| 26 | 21 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 942 | 3 | 2826 |  | 1319 | 44 | 831 | 3012,37 | 1,13 | 3,40 | 8478 | 9 | 22 |
| 27 | 22 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 782 | 3 | 2346 |  | 1095 | 36 | 690 | 2957,31 | 1,13 | 3,40 | 7038 | 8 | 18 |
| 28 | 23 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 510 | 3 | 1530 |  | 714 | 24 | 450 | 1947,96 | 1,13 | 3,40 | 4590 | 5 | 12 |
| 29 | 24 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 510 | 3 | 1530 |  | 714 | 24 | 450 | 2218,66 | 1,13 | 3,40 | 4590 | 5 | 12 |
| 30 | 25 | многоквартирный девятиэтажный дом | 1 | 460 | 9 | 4140 |  | 2576 | 86 | 1623 | 1963,28 | 0,28 | 2,55 | 12420 | 18 | 43 |
| 31 | 26 | многоквартирный девятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 811 | 9 | 7299 | 324 | 4542 | 151 | 2861 | 3374,00 | 0,28 | 2,55 | 21897 | 32 | 76 |
| 32 | 27 | многоквартирный дом переменной этажности со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 1229 | 8 | 9832 | 492 | 6022 | 201 | 3794 | 4396,55 | 0,32 | 2,59 | 29496 | 43 | 100 |
| № п/п | № дома | Тип жилых домов | Количество домов | Площадь застройки | Кол-во жилых этажей | Общая площадь одного дома, м2 | Площадь встроенных помещений | Общая площадь квартир одного дома, м2 | Численность населения | Расчетная площадь образуемого земельного участка, м2 | Площадь образуемого земельного участка по проекту, м2 | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | строительный объем одного дома, м3 | Кол-во машино-мест | Кол-во квартир |
| 33 | 28 | многоквартирный двенадцатиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 525 | 12 | 6300 | 210 | 4043 | 135 | 2547 | 2796,97 | 0,21 | 2,47 | 18900 | 29 | 67 |
| 34 | 29 | многоквартирный девятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 1229 | 9 | 11061 | 492 | 6882 | 229 | 6567 | 7489,90 | 0,19 | 1,68 | 33183 | 49 | 115 |
| 35 | 29.1 | многоквартирный двенадцатиэтажный дом | 1 | 460 | 12 | 5520 |  | 3542 | 118 |  |  |  |  | 16560 | 25 | 59 |
| 36 | 30 | многоквартирный девятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 887 | 9 | 7983 | 355 | 4967 | 166 | 3129 | 4692,47 | 0,28 | 2,55 | 23949 | 35 | 83 |
| 37 | 31 | многоквартирный двенадцатиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 525 | 12 | 6300 | 210 | 4043 | 135 | 2547 | 2818,02 | 0,21 | 2,47 | 18900 | 29 | 67 |
| 38 | 32 | многоквартирный девятиэтажный дом со встроен., пристроен. пом-ми учр-ний системы соц. обслуживания, расп-ми на 1-м этаже | 1 | 887 | 9 | 7983 | 355 | 4967 | 166 | 3129 | 3625,39 | 0,28 | 2,55 | 23949 | 35 | 83 |
| 39 | 33 | многоквартирный пятиэтажный дом | 1 | 1261 | 5 | 6305 |  | 3531 | 118 | 2224 | 4748,19 | 0,57 | 2,83 | 18915 | 25 | 59 |
| 40 | 34 | многоквартирный пятиэтажный дом | 1 | 1261 | 5 | 6305 |  | 3531 | 118 | 2224 | 4850,29 | 0,57 | 2,83 | 18915 | 25 | 59 |
| 41 | 35 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 510 | 3 | 1530 |  | 714 | 24 | 450 | 1977,07 | 1,13 | 3,40 | 4590 | 5 | 12 |
| № п/п | № дома | Тип жилых домов | Количество домов | Площадь застройки | Кол-во жилых этажей | Общая площадь одного дома, м2 | Площадь встроенных помещений | Общая площадь квартир одного дома, м2 | Численность населения | Расчетная площадь образуемого земельного участка, м2 | Площадь образуемого земельного участка по проекту, м2 | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | строительный объем одного дома, м3 | Кол-во машино-мест | Кол-во квартир |
| 42 | 36 | многоквартирный трехэтажный дом | 1 | 510 | 3 | 1530 |  | 714 | 24 | 450 | 2007,21 | 1,13 | 3,40 | 4590 | 8 | 12 |
| 43 |  | индивидуальный жилой дом | 3 | 387 | 2 | 774 |  | 271 | 9 | 171 | 4580,12 | 2,27 | 4,54 | 2322 |  | 5 |
|  |  | Итого по территории | 32 | 34543 | 280 |  | 13817 | 56770,7 | 4254 | 124896 |  |  |  |  | 903 | 2127 |

- Характеристика  планируемого развития системы социального обслуживания

Планируется строительство:

- Общеобразовательной школы на 1100 мест;

- Двух дошкольных образовательных учреждений на 185 мест;

- Поликлиники на 300 посещений в смену;

- Двух бизнес-центров с размещением учреждений социального обслуживания населения (ориентировочная этажность – 3 этажа);

- Многоэтажного бизнес-центра с помещениями для размещения учреждений социального обслуживания населения (переменная этажность – 2, 9, 14 этажей);

- Трехуровневого наземного паркинга закрытого типа на 100 машиномест на территории участка многоэтажного бизнес-центра;

- Учреждения социального обслуживания населения;

- Автозаправочной станции;

- Автомойки.

Параметры планируемых учреждений социального обслуживания

| Характеристика планируемых (отдельно стоящих) объектов системы социального и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта | Количество | Площадь застройки | Этажность | Общая площадь здания | Строительный объем | Вместимость по потребности | Вместимость по проекту | Площадь участка/м2. |
| Поликлиника 300 пос/смену | 1 | 1002 | 2 | 2004 | 6012 | 143 | 300 пос/смену | 4124,07 |
| Дошкольное образовательное учреждение на 185 мест | 1 | 986 | 2 | 2200 | 6600 | 163 | 185 | 7816,68 |
| Дошкольное образовательное учреждение на 185 мест | 1 | 986 | 2 | 2200 | 6600 | 163 | 185 | 7251,07 |
| Общеобразовательная школа на 1100 мест | 1 | 3518 | 3 | 10554 | 31662 | 644 | 1100 | 23163,7 |
| Бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений системы социального обслуживания населения (4) | 1 | 969 | 3 | 2907 | 8721 | по заданию на проектирование | - | 3490,72 |
| Бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений системы социального обслуживания населения (5) | 1 | 640 | 3 | 1920 | 5760 |  | - | 2688,72 |
| Многоэтажный бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений социального обслуживания населения (6) | 1 | 1491 | 2, 9, 14 | 15141 | 60564 |  | - | 6659,62 |
| Тип объекта | Количество | Площадь застройки | Этажность | Общая площадь здания | Строительный объем | Вместимость по потребности | Вместимость по проекту | Площадь участка/м2. |
| Комплексная спортивная площадка | 1 | - | - | - | - | - | - | 7492,67 |
| Открытые стоянки постоянного и временного хранения автотранспорта на территории жилых кварталов и территории общего пользования | - | - | - | - | - | 1958 | 1642 (75%) | - |

- Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания

- магистральной улицы общегородского значения регулируемого

движения (пр. Серова) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 4,5 м;

число полос движения 4;

ширина пешеходной части тротуара-1,5 м.

- дублера по одну сторону от магистральной улицы общегородского значения  (пр. Серова) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 4,5; 3,5 м;

число полос движения - 1;

ширина пешеходной части тротуара-1,5м;

движение по дублеру – одностороннее

- улицы местного значения – улицы в жилой застройке (Баррикадная ул.) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 3 м;

число полос движения -  2;

ширина пешеходной части тротуара-1,5м.

- улицы местного значения – улицы в жилой застройке (Партизанская ул.) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 3 м;

число полос движения -  2;

ширина пешеходной части тротуара-1,5м.

- улицы местного значения – улицы в жилой застройке (ул. Новоселов) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 4 м;

число полос движения -  2;

ширина пешеходной части тротуара-1,5м.

- улицы местного значения - улицы в жилой застройке (продолжение Хасановской ул.) со следующими параметрами:

ширина полосы движения – 3 м;

число полос движения - 2;

ширина пешеходной части тротуара - 1,5м;

2.  Планируется размещение трехуровневого наземного паркинга закрытого типа на 100 машиномест на территории планируемого многоэтажного бизнес-центра с помещениями для размещения учреждений социального обслуживания населения.

Параметры  планируемого строительства трехуровневого наземного паркинга закрытого типа на 100 машиномест

| Параметры планируемого строительства трехуровневого наземного паркинга закрытого типа на 100 машиномест |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Общая площадь, м2 | Количество этажей, ед. | Площадь застройки, м2 | Строительный объем, м3 |
| 1 | Трехуровневый наземный паркинг закрытого типа на 100 машиномест | 6660 | 3 | 876 | 2628 |

Протяженность улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования | км | 0 | 4,94 |
| 1 | магистральных улиц: | км | 0 | 1,4 |
| 1.1 | общегородского значения | км | 0 | 0,62 |
| 1.2 | районного значения | км | 0 | 0,78 |
| 2 | улиц и дорог местного значения: | км | 0 | 3,54 |
| 2.1 | улиц в жилой застройке | км | 0 | 1,91 |
| 2.2 | основных проездов | км | 0 | 1,63 |

- Характеристика планируемого развития инженерно-технического обеспечения территории.

Показатели развития системы инженерно-технического     обеспечения  территории.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  | 1373,6 |
| 1.1 | водопотребление | м3/ в сутки | н/д | 1373,6 |
| 1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 1.3 | производительность водозаборных сооружений | м3/ в сутки | н/д | 1373,6 |
| 2 | Канализация |  |  | 1373,6 |
| 2.1 | общее поступление сточных вод | м3/в сутки | н/д | 1373,6 |
| 3 | Электроснабжение |  |  | 44757,2 |
| 3.1 | потребность в электроэнергии | кВА | н/д | 44757,2 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | тепловые нагрузки | Гкал/час | н/д | 24,54 |
| 5 | Связь | номеров | н/д | 2993 |
| 5.1 | охват населения спутниковым телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 5.2 | обеспеченность населения спутниковой телефонной связью общего пользования | % от населения | - | 100 |
| 6 | Газоснабжение | м3/час | - | 3922,2 |
| 6.1 | охват населения газоснабжением | % от населения | - | 85 |

Планируется прокладка:

1. сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль участка планируемой магистральной улицы общегородского значения пр. Серова; вдоль участка сохраняемой магистральной улицы районного значения Гражданской ул.; вдоль планируемых и сохраняемых улиц в жилой застройке: Партизанская ул., Баррикадная ул., ул. Новоселов;

2. сетей самотечной  хозяйственно-бытовой канализации вдоль сохраняемой магистральной улицы районного значения – Гражданской ул.; вдоль сохраняемых, реконструируемых и планируемых улиц в жилой застройке - Партизанская ул., Баррикадная ул., ул. Новоселов;

3. сетей газопровода среднего давления вдоль планируемого  и частично вдоль сохраняемого участка улицы в жилой застройки – Баррикадной улицы;

4. сетей газопровода низкого давления вдоль планируемых, сохраняемых и реконструируемых магистральных улиц – участка пр. Серова, Гражданская ул.; вдоль планируемых, сохраняемых и реконструируемых улиц и дорог местного значения: Партизанская ул., Баррикадная ул., участка ул. Новоселов, ул. Корнева;

5.   тепловых сетей вдоль планируемых и сохраняемых магистральных улиц: пр. Серова, Гражданская ул.; вдоль сохраняемых, реконструируемых и планируемых улиц в жилой застройке: Партизанская ул., Баррикадная ул., ул. Новоселов, ул. Корнева;

6. силового кабеля 6 кВ к планируемому РП от существующих кабелей 6 кВ, проходящих вдоль планируемой магистральной улицы - пр. Серова

7.  силовых кабелей 6 кВ от планируемого РП к планируемым ТП вдоль участка сохраняемой и реконструируемой магистральной улицы - Гражданская ул.;

8. силовых кабелей 6 кВ от планируемого РП к планируемым ТП вдоль сохраняемых, реконструируемых и планируемых улиц в жилой застройке: Баррикадная ул., ул. Корнева, ул. Макаровская, Хасановская ул., вдоль планируемых основных проездов;

9. сетей самотечной дождевой канализации  по всем сохраняемым, реконструируемым и планируемым магистральным улицам и  улицам и дорогам местного значения;

Планируется строительство:

1. ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 1, северо-восточнее зоны планируемого размещения двенадцатиэтажного многоквартирного дома;

2.  ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 2, юго-западнее зоны планируемого размещения дошкольного образовательного учреждения;

3. ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 3, западнее зоны планируемого размещения дошкольного образовательного учреждения;

4.  ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 7, северо-восточнее существующего девятиэтажного дома № 31;

5.  ТП 10(6)/0,4 кВ в квартале № 9, южнее земельного участка №1;

6. РП 10(6)/6 кВ в квартале № 8, южнее зоны планируемого размещения девятиэтажного многоквартирного дома;

7.   ГРП в  квартале №1, у его северо-восточной границы.

8. ГРП в квартале №7, северо-восточнее существующего девятиэтажного дома № 31.

Планируется демонтаж:

1. ЦТП, располагаемого восточнее существующего девятиэтажного многоквартирного дома №32а по Баррикадной ул.

- XIV. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Площадь территории проектирования | га | 48,30 | 48,30 |
|  | площадь |  |  |  |
| 1 | Жилой застройки | га | 8,48 | 22,34 |
| 1.1 | индивидуальных жилых домов | га | 3,4 | 3,52 |
|  | двухэтажных многоквартирных домов | га | 0,32 | 0 |
| 1.2 | трехэтажных многоквартирных домов | га | 0 | 2,81 |
| 1.3 | пятиэтажных многоквартирных домов | га | 2,7 | 5,38 |
| 1.4 | многоквартирных домов переменной этажности (пять-девять этажей) | га | 0 | 2,54 |
| 1.5 | семиэтажных многоквартирных домов | га | 0 | 0,33 |
| 1.6 | многоквартирных домов переменной этажности (семь-девять этажей) | га | 0 | 2,15 |
| 1.7 | девятиэтажных многоквартирных домов | га | 2,06 | 3,42 |
| 1.8 | многоквартирных домов переменной этажности (девять-двенадцать этажей) | га | 0 | 0,75 |
| 1.9 | двенадцатиэтажных многоквартирных домов | га | 0 | 1,44 |
| 2 | Объектов транспорта | га | 0,21 | 0 |
| 2.1 | сооружений для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,21 | 0 |
| 3 | Учреждения системы социального обслуживания населения | га | 0,11 | 5,97 |
| 3.1 | дошкольные общеобразовательные учреждения на 185 мест | га | 0 | 1,51 |
| 3.2 | общеобразовательная школа на 1100 мест | га | 0 | 2,32 |
| 3.3 | поликлиника на 300 посещений в смену | га | 0 | 0,41 |
| 3.4 | бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений социального обслуживания населения | га | 0 | 0,62 |
| 3.5 | многоэтажный бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений социального обслуживания населения | га | 0 | 0,66 |
| 3.6 | автозаправочная станция | га | 0 | 0,21 |
| 3.7 | автомойка на два поста | га | 0 | 0,12 |
| 3.8 | учреждение социального обслуживания населения | га | 0,11 | 0,12 |
| 4 | Объектов инженерно-технического обеспечения | га | 0,6 | 0,21 |
| 4.1 | ТП 10(6)/0.4 кВ | га | 0,1 | 0,09 |
| 4.2 | ГРП | га | 0 | 0,07 |
| 4.3 | РП | га | 0 | 0,05 |
| 4.4 | ЦТП | га | 0,5 | 0 |
| 5 | Коммунально-складского назначения | га | 0,64 | 0 |
| 6 | Элементы озеленения и благоустройства | га | 0 | 0,82 |
| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| 6.1 | стадион | га | 0 | 0,75 |
| 6.2 | комплексные игровые и спортивные площадки для детей дошкольного и школьного возраста и площадки для отдыха взрослого населения | га | 0 | 0,07 |
| 7 | основных проездов и инженерных сетей | га | 0 | 2,18 |
| 8 | общего пользования (улично-дорожной сети, инженерных сетей и озеленения общего пользования) | га | 8,40 | 16,78 |
| 9 | не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 29,86 | 0 |
| II | Коэффициент застройки |  | 0 | 0,57 |
| III | Коэффициент плотности застройки |  | 0 | 2,43 |
| IV | Параметры застройки территории: |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилой застройки | га | 0 | 6,6 |
| 2 | Общая площадь объектов социального обслуживания населения | га | 0 | 3,1 |
| 3 | Общая площадь объектов транспорта | га | 0 | 0,61 |
| V | Объекты жилищного строительства |  |  |  |
| 1 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 4 |
| 2 | Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда, общая площадь жилых домов / общая жилая площадь, в том числе: | тыс. м2 | 34,36/24,05 | 30,08/21,06 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | 100 | 88 |
|  |  | Кол-во домов | 45 | 41 |
| 3 | Общий объем убыли жилищного фонда, общая площадь жилых домов / общая жилая площадь, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 4,28/3,0 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | 0 | 12 |
|  |  | Кол-во домов | 0 | 4 |
| 3.1 | двухэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 | - | 3,42 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 10 |
|  |  | Кол-во домов | - | 2 |
| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| 3.2 | индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | - | 0,86 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 2 |
|  |  | Кол-во домов | - | 2 |
| 4 | Общий объем нового жилищного строительства, общая площадь жилых домов / общая жилая площадь | тыс. м2 | 32,22/22,56 | 216,88/151,81 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 87,98 |
|  |  | Кол-во домов | 41 | 45 |
| 4.1 | индивидуальные жилые дома | тыс. м2 |  | 0,77 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0,31 |
|  |  | кол-во домов | - | 3 |
| 4.2 | трехэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 21,77 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 8,83 |
|  |  | кол-во домов | - | 12 |
| 4.3 | пятиэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 62,49 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 25,35 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 |
| 4.4 | семиэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 16,00 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 6,49 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
| 4.5 | многоквартирные домов переменной этажности (семь-девять этажей) | тыс. м2 |  | 19,66 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 7,98 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| 4.6 | девятиэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 59,16 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 24 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 |
| 4.7 | двенадцатиэтажные многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 37,02 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 15,02 |
|  |  | кол-во домов | - | 6 |
| VI | Объекты жилищного строительства |  |  |  |
| 1 | Поликлиника 300 пос/смену | тыс. м2 | - |  |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение на 185 мест | тыс. м2 | - |  |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение на 185 мест | тыс. м2 | - |  |
| 4 | Общеобразовательная школа на 1100 мест | тыс. м2 | - |  |
| 5 | Бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений системы социального обслуживания населения (4) | тыс. м2 | - |  |
| 6 | Бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений системы социального обслуживания населения (5) | тыс. м2 | - |  |
| 7 | Многоэтажный бизнес-центр с помещениями для размещения учреждений социального обслуживания населения (6) | тыс. м2 | - |  |
| VII | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования | км | 0 | 4,94 |
| 1 | магистральных улиц: | км | 0 | 1,4 |
| 1.1 | общегородского значения | км | 0 | 0,62 |
| 1.2 | районного значения | км | 0 | 0,78 |
| 2 | улиц и дорог местного значения: | км | 0 | 3,54 |
| 2.1 | улиц в жилой застройке | км | 0 | 1,91 |

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты транспорта |  |  |  |
|  | Трехуровневый наземный паркинг закрытого типа на 100 машиномест | тыс. м2 | - |  |
| VIII | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  | 1373,6 |
| 1.1 | водопотребление | м3/ в сутки | н/д | 1373,6 |
| 1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 1.3 | производительность водозаборных сооружений | м3/ в сутки | н/д | 1373,6 |
| 2 | Канализация |  |  | 1373,6 |
| 2.1 | общее поступление сточных вод | м3/в сутки | н/д | 1373,6 |
| 3 | Электроснабжение |  |  | 44757,2 |
| 3.1 | потребность в электроэнергии | кВА | н/д | 44757,2 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | тепловые нагрузки | Гкал/час | н/д | 24,54 |
| 5 | Связь | номеров | н/д | 2993 |
| 5.1 | охват населения спутниковым телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 5.2 | обеспеченность населения спутниковой телефонной связью общего пользования | % от населения | 100 | 100 |
| 6 | Газоснабжение | м3/час | - | 3922,2 |
| 6.1 | охват населения газоснабжением | % от населения | - | 85 |