Приложение 1

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность суммарная по котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час | ГВС | ОВ | Технология/пар | Всего | Резерв мощности (+), дефицит мощности (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО "ОДК "Сатурн" | 647,72 | 473,72 | 289 | 18,64 | 160,89 | 0 | 179,53 | 109,47 |
| Стоялая | 10,5 | 9,45 | 9,28 | 0,00 | 6,9 | 0 | 6,9 | 2,38 |
| Поток | 86,12 | 77,94 | 76,54 | 0,87 | 11,3 | 0 | 12,17 | 64,37 |
| Итого | 744,22 | 561,11 | 374,82 | 19,51 | 179,09 | 0,00 | 198,6 | 176,22 |
| Южный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Перовская | 24,9 | 22,41 | 22,01 | 0,07 | 16,42 | 0 | 16,49 | 5,52 |
| Призма | 40,02 | 36,02 | 35,37 | 1,86 | 17,41 | 0 | 19,27 | 16,1 |
| Тема | 37,13 | 33,42 | 32,82 | 0,84 | 15,69 | 0 | 16,53 | 16,29 |
| Военная база | 11,88 | 10,7 | 10,51 | 0,35 | 9,43 | 0,444 | 10,22 | 0,29 |
| Полиграф | 116,4 | 104,76 | 102,88 | 3,19 | 28,24 | 0 | 31,43 | 71,45 |
| Магма | 77,13 | 69,42 | 68,18 | 1,6 | 15,69 | 0 | 17,29 | 50,89 |
| Элеватор | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0,00 |
| Мариевка | 3,54 | 3,19 | 3,13 | 0,33 | 0,93 | 0 | 1,26 | 1,87 |
| ФКУ СИЗО-2 | 2 | 1,8 | 1,77 | 0,02 | 0,13 | 0 | 0,15 | 1,62 |
| Бойлерная Щепкина,19 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 0,24 | 0,00 | 0 | 0,24 | 4,63 |
| Бойлерная Гагарина, 35 | 0,069201 | 0,069201 | 0,069201 | 0,13 | 0,00 | 0 | 0,13 | -0,061 |
| ОАО "Воентелеком" | 7,5 | 6,75 | 6,63 | 0,15 | 1,82 | 0 | 1,97 | 4,66 |
| Итого | 323,92 | 293,52 | 288,35 | 8,78 | 105,87 | 0,444 | 115,1 | 173,25 |
| Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельхозтехника | 27,72 | 24,95 | 24,5 | 0,68 | 10,58 | 0 | 11,26 | 13,24 |
| Ягутка | 1,98 | 1,78 | 1,74 | 0,13 | 1,39 | 0 | 1,52 | 0,22 |
| Нефтебаза | 16,5 | 17,55 | 17,23 | 0,25 | 2,32 | 0 | 2,57 | 14,66 |
| ООО "Мясопродукт" | 1,65 | 1,49 | 1,45 | 0,009 | 0,08 | 0 | 0,09 | 1,36 |
| Итого | 48,13 | 45,77 | 44,92 | 1,07 | 14,37 | 0,00 | 15,44 | 29,48 |
| Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Веретье | 150 | 135 | 132,58 | 9,78 | 98,97 | 0 | 108,75 | 23,83 |
| Бабушкина | 23,1 | 20,79 | 20,42 | 2,43 | 15,95 | 0 | 18,38 | 2,04 |
| Итого | 173,1 | 155,79 | 153,00 | 12,21 | 114,92 | 0,00 | 127,13 | 25,87 |
| Переборский планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переборы | 64,29 | 57,86 | 56,82 | 2,86 | 26,53 | 0 | 29,39 | 27,43 |
| Итого | 64,29 | 57,86 | 56,82 | 2,86 | 26,53 | 0,00 | 29,39 | 27,43 |
| Заволжский планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слип | 77,13 | 69,42 | 68,18 | 1,54 | 16,84 | 0 | 18,38 | 49,8 |
| Психбольница | 0,54 | 0,67 | 0,66 | 0,07 | 0,24 | 0 | 0,31 | 0,35 |
| Школа-интернат | 2,4 | 1,44 | 4,41 | 0,25 | 0,82 | 0 | 1,07 | 3,34 |
| Школа №16 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0,13 | 0,04 |
| Рыбинсккорм | 1,2 | 1,03 | 1,02 | 0,00 | 0,185 | 0 | 0,185 | 0,84 |
| Итого | 80,78 | 72,73 | 74,44 | 1,86 | 18,22 | 0,00 | 20,08 | 54,37 |
| Шекснинский планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волжский | 235,75 | 230,31 | 226,19 | 9,22 | 166,78 | 2,0 | 178,0 | 48,19 |
| ГЭС | 4,5 | 4,06 | 3,99 | 0,30 | 3,00 | 0 | 3,30 | 0,69 |
| Итого | 260,4 | 234,37 | 230,18 | 9,52 | 169,78 | 2,0 | 181,3 | 48,9 |
| Всего | 1 694,84 | 1 421,15 | 1 222,53 | 55,81 | 628,78 | 2,444 | 687,04 | 535,5 |